Автономный фоторобот на KS5017 (ESP32-CAM)

Цель проекта

Создать автономного домашнего робота, который способен:
• самостоятельно передвигаться по квартире;
• избегать препятствия, ориентируясь на расстояние и стены;
• обнаруживать движение (например, человека);
• делать снимки и сохранять их на SD-карту;
• работать полностью автономно, без постоянного Wi-Fi-соединения.

Основные компоненты

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| ESP32-CAM | Центральный контроллер, камера OV2640, Wi-Fi, SD-карта |
| Моторный драйвер HR8833 (I²C) | Управление двумя моторами колёс |
| 2× HC-SR04 (спереди и справа) | Измерение дистанции для объезда и стеноследования |
| Фара (LED на IO12) | Подсветка/«вспышка» при съёмке |
| microSD 16Gb | Хранение фотографий (активируется при остановке) |
| Аккумулятор 3.7 В (Li-ion) | Питание системы |

Итерационный цикл работы

Робот работает пошагово, разделяя фазы движения и анализа, чтобы избежать ложных срабатываний и «мусорных» снимков.

SCAN_BEFORE_MOVE — Робот стоит, камера стабилизируется (~300 мс), делает два кадра с интервалом ~150 мс и сравнивает их. Если есть движение — выполняется Face-Detect (ESP-WHO). Если найдено лицо, делается фото. Если движения нет — переходит к замеру расстояний.

RANGE_AND_PLAN — Замер dF и dR (вперёд и справа). Определяется возможность движения и корректировка по стене.

MOVE_SEGMENT — Робот едет 1–2 секунды (~30 см). Камера не анализирует кадры, чтобы не делать фото во время движения.

SCAN_AFTER_MOVE — После остановки повторно делает два кадра с интервалом и сравнивает. Если обнаружено движение — повтор Face-Detect и возможное фото.

PHOTO — При срабатывании Face-Detect: включается вспышка (IO12), инициализация SD, снимок, запись JPEG, SD отключается, вспышка выключается.

Face-Detector (ESP-WHO)

Используется библиотека ESP-WHO для распознавания лиц. Если в кадре обнаружено лицо, это считается надёжным признаком присутствия человека, и выполняется фотографирование. Детектор работает только при факте движения (по разнице кадров), что экономит ресурсы.

Навигация и поведение

• Избегание препятствий: если dF < 30 см — стоп и поворот влево.

• Стеноследование справа: целевая дистанция dR ≈ 20–22 см, корректировка курса по отклонению.

• Антибукс: при малом изменении дистанций при включённых моторах — откат и поворот.

• Фото-событие: при обнаружении движения и лица — стоп, вспышка, фото, запись на SD.

Механика и сборка

HC-SR04 Front устанавливается по центру, HC-SR04 Right — под углом 10–15° вперёд. Плата KS5017 в центре шасси, камера наверху.

Работа с SD-картой

Так как SD и драйвер моторов конфликтуют по пинам, запись фото производится только при остановке: моторы выключены → SD_MMC.begin() → запись файла → SD_MMC.end() → возобновление движения.

Работа со светодиодами

Светодиод на IO12 используется в двух режимах:
1. Вспышка (Flash Mode) — кратковременное включение во время съёмки финального фото.
2. Подсветка (Low Light Mode) — при низкой освещённости светодиод работает на малой яркости для улучшения экспозиции.

• Яркость регулируется через ШИМ (PWM).
• Подсветка включается автоматически, если яркость кадра ниже порога.
• При съёмке фото лица светодиод включается на максимум.
• Важно не использовать подсветку во время анализа движения, чтобы не создавать ложных изменений яркости.

Структура SD-карты

Для удобства и разделения типов снимков создаются две папки на SD-карте:
1. /analysis — хранение служебных кадров для анализа движения и распознавания лиц.
2. /people — хранение финальных фотографий, где найден человек.

Пример структуры SD-карты:
/SDCARD
 ├── /analysis
 │    ├── 2025_11_08_001A.jpg
 │    └── ...
 └── /people
      ├── 2025_11_08_001P.jpg
      └── ...

Кадры анализа и фото людей хранятся раздельно, чтобы упростить сортировку, анализ и очистку временных данных. Рекомендуется периодически удалять старые файлы из /analysis, оставляя только фото из /people.

Итог

Робот — это автономная система на ESP32-CAM, способная патрулировать помещение, обнаруживать движение, определять присутствие человека через Face-Detector, делать снимки и сохранять их на SD-карту. Простая архитектура делает проект отличным хобби-решением для изучения робототехники и компьютерного зрения.