Архитектура кода: автономный фоторобот на ESP32 CAM (KS5017)

Версия: 1.0 (финал)

1. Цель и краткое описание

Проект — автономный домашний робот на ESP32‑CAM, который патрулирует помещение, избегает препятствий, следует вдоль стен (правостороннее стеноследование), обнаруживает движение по разнице кадров, при наличии лица делает фото и сохраняет его на SD‑карту. Работа разбита на фазы (сканирование/планирование/движение/сканирование/фото) и реализована через конечный автомат и набор FreeRTOS‑задач.

2. Карта пинов

// HC-SR04
#define PIN_US_FRONT_ECHO   4    // IO4  (Front ECHO)
#define PIN_US_FRONT_TRIG   2    // IO2  (Front TRIG)
#define PIN_US_RIGHT_ECHO   15   // IO15 (Right ECHO)
#define PIN_US_RIGHT_TRIG   16   // IO16 (Right TRIG)

// LED / вспышка
#define PIN_LED_FLASH       12   // IO12, PWM (LEDC)

// Моторный драйвер HR8833 (примерные пины)
#define PIN_ML_IN1          13
#define PIN_ML_IN2          14
#define PIN_MR_IN1          3
#define PIN_MR_IN2          1

Примечание: запись на SD выполняется только при остановленных моторах, чтобы исключить конфликт пинов и шумы питания.

3. Структура проекта

/src
  main.cpp                    // инициализация, главный цикл FSM
  pins.h                      // карта пинов
  app_config.h                // пороги, тайминги, коэффициенты
  app_state.h/.cpp            // конечный автомат и обработка событий
  hw/
    motors.h/.cpp             // HR8833: forward/back/turn/stop
    led_flash.h/.cpp          // подсветка/вспышка (LEDC PWM)
    hcsr04.h/.cpp             // 2×HC-SR04 (RMT на ECHO, GPIO на TRIG)
    battery.h/.cpp            // мониторинг питания (опц.)
  vision/
    frame_diff.h/.cpp         // детектор движения по разнице двух кадров
    face_detect.h/.cpp        // обёртка ESP‑WHO (запуск при факте движения)
  storage/
    sd_writer.h/.cpp          // безопасная запись JPEG (только в STOP)
    path_utils.h              // генерация путей /analysis и /people
  control/
    wall_follow.h/.cpp        // правостороннее стеноследование (PD)
    planner.h/.cpp            // логика RANGE_AND_PLAN, антибукс
    motion.h/.cpp             // режимы движения и исполнение
  tasks/
    task_sensors.cpp          // FreeRTOS: опрос дальномеров
    task_motion.cpp           // FreeRTOS: выполнение команд движения
    task_vision.cpp           // FreeRTOS: кадры/детектор лиц
    task_storage.cpp          // FreeRTOS: запись фотографий
  utils/
    event_bus.h/.cpp          // очередь событий (FreeRTOS queue)
    timer_utils.h             // таймеры, дедлайны

4. Конфигурация (app_config.h)

namespace CFG {
  // Дистанции/пороги
  constexpr int FRONT_STOP_CM      = 30;
  constexpr int RIGHT_TARGET_CM    = 21;

  // Движение
  constexpr int   SEGMENT_MS       = 1200;
  constexpr float BASE_SPEED       = 0.60f; // 0..1

  // Контроллер стеноследования
  constexpr float Kp               = 0.08f;
  constexpr float Kd               = 0.12f;

  // Визуальный анализ
  constexpr int FRAME_DELAY_MS     = 150;   // интервал между кадрами для diff
  constexpr int CAMERA_STABIL_MS   = 300;   // стабилизация перед SCAN

  // Антибукс
  constexpr int   ANTISLIP_BACK_MS = 500;   // откат назад
  constexpr int   ANTISLIP_TURN_MS = 700;   // компенсационный поворот
  constexpr float ANTISLIP_SPEED   = 0.55f; // скорость отката/поворота
}

5. Конечный автомат (FSM)

Состояния: SCAN_BEFORE_MOVE → RANGE_AND_PLAN → MOVE_SEGMENT → SCAN_AFTER_MOVE → SCAN_BEFORE_MOVE; PHOTO — по событию обнаружения лица; ANTI_SLIP — транзиент для выхода из застревания.

// Псевдокод переходов
SCAN_BEFORE_MOVE:
  if (motionDetected()) {
    if (faceFound()) goto PHOTO;
    else goto RANGE_AND_PLAN;
  } else goto RANGE_AND_PLAN;

RANGE_AND_PLAN:
  read dF, dR;
  if (dF < CFG::FRONT_STOP_CM) { stop(); turnLeft(); goto SCAN_BEFORE_MOVE; }
  else { planWallFollowSegment(); goto MOVE_SEGMENT; }

MOVE_SEGMENT:
  if (antiSlipDetected()) goto ANTI_SLIP;
  onSegmentDone() -> goto SCAN_AFTER_MOVE;

SCAN_AFTER_MOVE:
  if (motionDetected() && faceFound()) goto PHOTO;
  else goto SCAN_BEFORE_MOVE;

PHOTO:
  stop(); flashOn(); savePhoto(); flashOff();
  goto SCAN_BEFORE_MOVE;

ANTI_SLIP:
  stop(); back(ANTISLIP_SPEED, ANTISLIP_BACK_MS);
  turnLeft(ANTISLIP_SPEED, ANTISLIP_TURN_MS);
  stop(); goto SCAN_BEFORE_MOVE;

6. Режимы движения (motion.h/.cpp)

enum class MotionMode { STOP, FWD, BACK, TURN_LEFT, TURN_RIGHT };

void Motors::setMode(MotionMode m, float speed) {
  switch (m) {
    case MotionMode::FWD:       motorL.forward(speed); motorR.forward(speed); break;
    case MotionMode::BACK:      motorL.backward(speed); motorR.backward(speed); break;
    case MotionMode::TURN_LEFT: motorL.backward(speed); motorR.forward(speed); break;
    case MotionMode::TURN_RIGHT:motorL.forward(speed);  motorR.backward(speed); break;
    default:                    motorL.stop();          motorR.stop(); break;
  }
}

7. Правостороннее стеноследование (PD)

Ошибка: err = dR − RIGHT_TARGET_CM. Коррекция скорости гусениц/колёс через PD.

float v_base = CFG::BASE_SPEED;
float u = Kp * err + Kd * (err - err_prev);
float vL = clamp(v_base - u, 0.0f, 1.0f);
float vR = clamp(v_base + u, 0.0f, 1.0f);

8. Дальномеры HC‑SR04 (RMT + GPIO)

Каждому ECHO — свой RMT‑канал; TRIG — обычный GPIO (10 мкс). Измерения последовательно (≥60–80 мс на датчик), чтобы исключить перекрёстные переотражения.

class HCSR04 {
 public:
  HCSR04(gpio_num_t trig, gpio_num_t echo);
  bool measure(uint32_t& dist_mm, uint32_t timeout_us=25000); // до ~4.3 м
};
// Фильтрация: медиана из 3, отсев скачков > dMax, 'нет данных' при timeout

9. Антибукс: детекция и реакция

Критерий: при активных моторах за время сегмента суммарный прогресс по окружению мал (|ΔdF| и |ΔdR| близки к нулю), либо таймаут достижения минимального сдвига. Реакция: короткий откат назад → поворот влево → повторное сканирование.

// Эвристика детекции (эскиз)
bool antiSlipDetected() {
  return progress_cm < 2.0 && stableFront && stableRight;
}

// Выполнение
motion.setMode(MotionMode::BACK, CFG::ANTISLIP_SPEED);
delay_ms(CFG::ANTISLIP_BACK_MS);
motion.setMode(MotionMode::TURN_LEFT, CFG::ANTISLIP_SPEED);
delay_ms(CFG::ANTISLIP_TURN_MS);
motion.setMode(MotionMode::STOP, 0);

10. Задачи FreeRTOS

task_sensors — опрос HC‑SR04 (dF, dR), публикация в планировщик;

task_motion — исполнение отрезков движения и манёвров;

task_vision — SCAN‑фазы: frame‑diff, при движении — Face‑Detect;

task_storage — запись JPEG на SD при событии фото;

Главный цикл обрабатывает события FSM и переключает состояния.

11. Логи, ошибки, таймауты

• Журналирование ключевых событий: переходы FSM, отказы SD, timeouts дальномеров, срабатывание антибукса.

• Все блокирующие операции обернуть таймаутами. При сбоях SD — повторить 1–2 раза, затем пропустить фото.

• Безопасные границы PWM/тока для моторов, отсечка по низкому напряжению батареи (опционально).

12. Структура SD‑карты

/SDCARD
 ├── /analysis   // служебные кадры анализа/детекции
 └── /people     // финальные фото с найденным лицом
Имя файла: YYYY_MM_DD_NNN{A|P}.jpg

13. Сборка и расширение

• Сборка под ESP‑IDF с компонентами: FreeRTOS, RMT, LEDC, camera, SPI/SDMMC.

• Расширения: добавление заднего дальномера, калибровка PD, дебаунс движений LED, локальные профили освещённости, телеметрия по Wi‑Fi (опционально).